大生纺织（合肥）有限公司

粗纱机电气控制系统升级

招标文件

2023年04月

招标书

- 投标邀请

大生纺织（合肥）有限公司邀请合格投标人就采购粗纱机电气控制系统升级和相关服务提交密封的投标文件。

- 1.投标人资格要求：

a．有能力按照本招标文件规定的要求提供招标货物的国内供应商；

b．具有独立的法人资格并具有良好的商业信誉和健全的财务制度。

2.本次招标接受代理商投标，不接受联合体投标。

3.投标文件递交截止和开标时间：2023年04月26日上午10：30整，其后收到的投标文件恕不接受。

4.投标文件递交方式：密封（邮寄或专人）送达。

5.标书投递地点：江苏省南通市大生路1号

6.收件人及联系电话：严玉锋   18994151096

- 7.投标时必须提交的文件

- 密封的投标文件，包括一份正本和一份副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

- 本次招标活动在江苏大生集团有限公司官网

- （http://www.dasheng-group.com.cn/）发布公告，有关招标的具体问题，可来人、来函（传真、电邮）或电话联系，具体联系方法如下：

招标人：大生纺织（合肥）有限公司

联系人：王帮林（合肥）       严玉锋（南通）

电  话：13635606126（合肥）  18994151096（南通）

邮箱：1535107315@qq.com

- 招标货物清单及技术规格

- 招标内容及供货清单：

FA467C型粗纱机电气控制系统升级

数量：6台

单机产品参考配置（或同等品牌）：

1、英威腾变频器四台(11KW,11KW,4KW,4KW)；

2、欧姆龙(OMRON)PLC（一个本体、两个扩展）

3、欧姆龙1000编码器四个；

4、中间继电器四个；

5、施耐德热继电器三个；

6、施耐德接触器三个；

7、施耐德单极开关两个；

8、上海繁易触摸屏（含远程监控功能）；

9、龙筋电机、筒管电机、锭翼电机、罗拉电机和离合器线缆；

10、电阻、整流桥控制线缆；

11、升降电机、减速机；

12、电机支架、减速机轴等

13、控制箱内要有车头、电机散热风扇对应的接触器5只热继电器5只；

14、龙筋基准检测接近开关1个；

15、TTL/差分转集电极；

16、三相断路器2个

二、粗纱机电气控制系统升级后的效果和验收技术标准：

1、解决目前存在的以下突出问题，请提供详细方案供评委评议：

（1）、变频器频繁报警停车

（2）、传动不同步造成粗纱全台断头

（3）、粗纱飘头，造成粗纱张力不一致

（4）、无规律的粗纱细节

2、通过电气控制系统升级达到以下技术标准：

（1）、张力可在线调节，无需停车改变参数，参数实时反映粗纱张力，提升纺纱效率。

（2）、触摸屏可对变频器实际转速进行检测，实时监测电机实际转速。

（3）、CCD工艺优化功能: 计算机通过仿真CCD进行相关工艺优化, 从而得到最佳工艺曲线并记忆,实现恒张力纺纱。

（4）、实验取纱功能：粗纱机可在纺纱过程中，中途龙筋下降，取出实验纱锭，龙筋升会纺纱位后可继续纺纱至满纱落纱。

（5）、断电保护功能：在突然断电时机车各电机同步平稳停止不产生粗细节。做断电实验，整机断头率不高于5%。

（6）、精密定长落纱功能：纺纱过程中通过计算机的智能计算，使纱锭到达定长时龙筋位置也到达落纱位置，从而保证每落纱长的偏差在1米之内。

（7）、供应商具备粗纱主机设计、研发、生产制造能力，需提供相关资料。

（8）、系统采用多点分布智能报警: 多点分布智能报警和其它公司多点集中报警相比具有报警范围广、显示故障部位准确， 通过增加报警输入点的方法实现故障部位快速查找, 提高工作效率。

（9）、防细节功能：防细节系数多级可调，起停车过程中因纺纱品种不同或其它原因，有时在粗纱与假捻器接触部位产生细节，通过对防细节系数调整，使起停车过程中的纺纱处于略松状态，减小粗纱与假捻器接触部位的阻力矩，从而消除细节产生。

（10）、成型修正功能:在纺纱过程中由于龙筋升降的惯性变化，会产生纱锭成型肩部凹凸, 通过调整相关参数的设置可消除成型凹凸肩的产生。

（11）、初绕方式选择与落纱断头长度修正功能: 初绕方式可根据筒管品种不同选择上绕或下绕方式, 从而解决初绕粘头的飞花、 落纱断头长度修正, 当由于纺纱品种不同或其它原因产生落纱断头长度过长或过短时, 通过调整落纱断头长度修正系数达到落纱断头长度合适。

（12）、锭翼定位停车功能： 停车过程中使锭翼停在指定位置，从而接头方便，落纱快捷。

（13）、满纱加捻功能：落纱过程中一些品种的粗纱不断头，此时可通过设定相应参数来增加落纱粗纱段的捻度以保证落纱断头，提高了落纱效率。

（14）、控制系统具备防电磁干扰。

（15）、具有采集变频器的温度和电流，对温升和过电流进行预报警保护，控制输出零延时功能，同时变频器侧输出报警内容，保障设备正常停车。

（16）、对变频器的控制方式使用电子齿轮技术，提升张力控制水平。

（17）、触摸屏可对变频器参数进行传输设置，实现对变频器的智能控制。

（18）、可对电气系统进行远程诊断服务系统功能。

（19）、主机软起动功能: 主机软起动使粗纱断头点动寻位更方便，并可避免在起动过程中由于粗纱抖动而产生新的条干不匀。

（20）、升降电机编码器联轴套（变径6/8）改为铝合金材料，提供10个备货。

（21）、C型车改造的编码器胶木底座按C型匹配。

（22）、每批项目随机配备编码器2只。

（23）、指示灯改为24VLED款，散热窗增加铜滤网。

（24）、保证C型机电机原散热功能和车头进出风机散热功能，在配电盘上装配相应的接触器，便于直接连接散热电机电源线。

（25）、主机马达电源线和散热风扇电源线换新。

（26）、提供变频器说明书纸质版2套。

（27）、项目实施完成后，对车头安全门自停、电机和车头散热风扇、指示灯完好进行验收。

三、交货期、质保期要求与交货地点

1、交货期：粗纱机电气控制系统升级于合同签订后4周内发货调试完成。

2、保修期限为一年，维修完成后，保修期内，如果出现质量问题，需及时给予解决。

3.交货地点：合肥市经济技术开区莲花路2888号

四、付款方式

1、合同签订后10个工作日内买方向卖方支付合同总价的10%；

2、电气控制系统升级验收合格后，买方收到卖方开具全额13%增值税发票后向卖方支付合同总价的80%；

3、设备运行1年验收合格后，买方向卖方支付合同总价10%尾款。

五、验收标准、方法及提出异议期限

升级后需方按所要求质量指标进行检测、对出现质量问题，供方须在24小时到需方处理，确系质量问题，对需方已造成的损失进行赔偿。后续出现的质量问题，全由供方承担。

六、其他事项约定

- 公司提供对方技术人员住宿和工作餐；

- 卖方人员来我司由我司EHS部进行相关方的安全培训并签订相关方的安全协议。

五、投标文件的编制（以下文件如未提供将导致废标）

1、投标文件包括：①投标函；②开标一览表；③分项报价表。

2、资格证明文件包括：营业执照复印件。

注：格式详见附件

六、投标报价

1、投标人应报投标总价（不接受选择性报价），并分项报价，包括设备费、运费、税费、安装人工费等一切费用。对投标人所做的分项报价，评委会将根据分项报价和总价综合考量，在投标人有足够条件中标的前提下，投标人同意招标人有权做项目删选。

2、所有投标均以人民币报价。投标方应在投标报价表上标明投标货物及相关服务的单价、总价。

七、评标

本次招标采用综合评分法，招标人组建评标小组，评标小组各位评委根据投标人的价格、付款方式、质保期、质量等予以评定，按评委平均评分的多少，对投标人按评标总得分从高到低排序，确定推荐中标候选人。

| 序号 | 评标因素 | 评 分 细 则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务和技术 （40分） | 业绩 | 跟此次投标相类似的产品销售业绩，提供合同复印件（合同原件备查），每提供一份合同得1分，最多得4分。 | 4分 |
|  |  | 交货期 | 满足招标要求得2分，每延期一周扣1分，不足一周按一周算，扣完为止。 | 2分 |
|  |  | 质保期 | 满足招标要求得2分，否则得0分。 | 2分 |
|  |  | 付款方式 | 满足招标要求得2分，否则得1-2分。 | 2分 |
|  |  | 技术要求 | 技术完全满足项目需求，得24-30分；技术基本满足项目需求，得18-23分；技术基本合理，但在满足项目需求方面欠缺，得8-17分。 其中条款（二）2（14-27项）每欠缺1项扣0.5分；条款（二）2（8-13项）每欠缺1项扣1分。条款 （二）1和（二）2（1-7项）每欠缺1项扣3分。 | 30分 |
| 2 | 价格 （60分） | 报价 | 取有效报价的最低价为基准价，投标报价等于基准价的得满分60分，投标报价每高于基准价1%扣0.5分，最多扣10分。不足1%的，按插值法计算，小数点保留两位，第三位四舍五入。 | 60分 |

附件

一、投标函

致（招标人）：

你们招标文件（包括补充文件、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1、我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标总价为（币种及金额）。

2、如果我们中标，我们将在之后的天内交货。

3、我们同意按照招标文件的规定，本投标文件的有效期为从开标日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4、我们同意提供标书要求的有关本次招标的所有资料。

5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

投标人名称：

（请加盖公章）

授权代表签字：

职务：

手机：

固话：

传真：

地址：

邮箱：

日期：

二、开标一览表

投标人名称：招标编号：人民币：元

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（元） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表人签字：

（请加盖公章）

日期：

特别提示：表格不够可按照此格式自行增加。

- 投标分项报价表

投标人名称：      招标编号：    人民币：元

| 序号 | 货物名称 | 型号和 规格 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗纱机电气控制系统升级 |  |  |  |  |
| 2 | 运费 |  |  |  |  |
| 3 | 税费 |  |  |  |  |
| 4 | 安装人工费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |
| 合计得 |  |  |  |  |  |

注:表格不够可按照以上表格样式自行增加。

法定代表人或授权代表人签字：

（盖章）

日期：

营业执照复印件

偏离表

投标人名称：招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字（请加盖公章）：

注：投标人应对招标文件中的“招标货物清单及技术规格；交货期与质保期要求；付款方式等的要求”，作偏离申明，明确指出与招标文件的偏差，若无特殊申明，则视为全部响应招标文件的要求。

法人代表授权书格式

法人代表授权书

本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）（请加盖公章）的在下面签字的（法定代表人姓名）代表本公司授权（公司名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（货物名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_______年_______月_______日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

（下附身份证复印件）

被授权人签字：

（下附身份证复印件）

投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）